CIRSMAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cirsmai Ziedoņu mežs 1,6 ha, kadastra numurs 80520090102

- Cirsmas izstrādātājam:

  - Jāveic cirsmas koku izstrāde - koku zāģēšana, sagatavotā koksne jāsagatavo izdevīgākajā/ vērtīgākajā sortimentā atbilstoši Valsts mežu dienesta apliecinājumam koku ciršanai.

  - Iezīmētie ekoloģiskie koki jāatstāj nenozāģēti.

  - Pēc atzarošanas zarus, kas nav nepieciešami ieklāšanai treilēšanas ceļā, jāsavāc kaudzēs un jānovieto krautuvē, krautuves vietu saskaņojot ar Īpašnieku.

  - Ir tiesības darbu izpildes laikā izmantot darbarīkus, iekārtas un tehniku pēc saviem ieskatiem, ievērojot attiecīgās darbības reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

  - Jāsaskaņo ar Īpašnieka īpašumu apsaimniekotāju pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss” kokmateriālu izvešanas ceļus un augšgala krautuves vietu.

- Cirsmas izstrādātājam izstrādes plānotais krājas apjoms norādīts cirsmas vērtējumam pievienotajā tabulā, pie faktiskās izpildes var mainīties. Faktiskie apjomi tiks konstatēti krautuvē pēc darbu izpildes.

- Cirsmas izstrādātājam jāveic meža izstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem meža izstrādes, darba drošības noteikumiem un ciršanas vietas sakārtošanas normatīvajiem aktiem.

- Meža infrastruktūras objektus (ceļus, caurtekas, grāvjus) jālieto atbilstoši normatīvajiem aktiem.

- Cirsmas izstrādātājam jāorganizē darba aizsardzības sistēmu atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām.

- Cirsmas izstrādātājam par saviem līdzekļiem jālabo sortimentu pievešanas gaitā sabojātus ceļus, kvartālu stigas, bojātos tiltus un citas hidrotehniskās būves, pamatojoties uz Īpašnieka pārstāvja sastādīto aktu. Ja iepriekšminētos darbus veic Īpašnieks, Cirsmas izstrādātājam ir jāveic izpildīto darbu apmaksa. Pirms ceļu izmantošanas veic ceļu posmu stāvokļa foto fiksāciju.

- Cirsmu izstrādes laikā Cirsmas izstrādātājs ir atbildīgs par visiem tā darbības vai bezdarbības rezultātā pasūtītājam un vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

- Cirsmas izstrādātājs pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas nodod Īpašniekam cirsmu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Cirsmas izstrādātājs pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas nodod Īpašniekam cirsmu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Cirsmas izstrādātājam jānodrošina darbu izpildē nepieciešamo tehniku, aprīkojumu un cilvēku resursus.

- Darba veikšanas gaitā Īpašniekam ir tiesības pārtraukt darba izpildes gaitu, ja to prasa drošības vai tehnoloģiskā procesa nodrošinājuma apsvērumi.

- Cirsmas izstrādes termiņš atbilst Valsts mežu dienesta apliecinājuma koku ciršanai termiņam.

- Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu:

12.1. Pirmajos desmit metros gar ūdensobjektu aizsargjoslās baltalkšņus, kur tie ir valdošā suga, var cirst kailcirtē līdz pat 1 ha platībā.

12.2. Cērtot baltalkšņu audzes, ir jāsaglabā vērtīgie koki – ozoli, kļavas, vīksnas, liepas. Koku ciršana nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 30 grādus ir aizliegta.

14. Cirsmas shēma: