DETĀLPLĀNOJUMS NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM “POČI”, CARNIKAVĀ, Carnikavas pag., Ādažu nov., kadastra apz. 80520041192

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI

Pasūtītājs: SIA "Carnikavas Tūrisma un atpūtas centrs"

Izstrādātājs: SIA “Grupa93”

Carnikava, 2026

Saturs

1.	Vispārīgie jautājumi	3

2.	Prasības visas teritorijas izmantošanai	3

2.1.	Piekļūšana un kustības organizācija	3

2.2.	Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana	3

2.3.	Prasības inženiertehniskajai apgādei	4

2.4.	Labiekārtojuma un vides pieejamības nosacījumi	4

2.5.	Prasības apbūves izvietojumam	6

2.6.	Zemes vienību veidošanas nosacījumi un adresācijas principi	6

2.7.	Aizsargjoslas un citi izmantošanas apgrūtinājumi	6

3.	Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem	7

3.1.	Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) plānotajās zemes vienībās Nr. 1 – 42 (apzīmējums kartē JC2 – 1)	7

3.2.	Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)  plānotajā zemes vienībā Nr. 48  (apzīmējums kartē JC2 – 2)	7

3.3.	Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)  plānotajās zemes vienībās  Nr. 49-51  (apzīmējums kartē JC2 – 3)	8

3.4.	Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) plānotajās zemes vienībās Nr.  43 – 47 (apzīmējums kartē JC2-4)).	8

3.5.	Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) plānotajā zemes vienībā Nr. 52 (apzīmējums kartē JC2)	9

3.6.	Transporta infrastruktūras teritorija (TR)	9

3.7.	Ūdeņu teritorija (Ū)	9

4.	Detālplānojuma īstenošanas kārtība	9

5.	Citas prasības	10

# Vispārīgie jautājumi

# Detālplānojuma zemes vienībai “Poči”, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80520041192 (turpmāk tekstā – detālplānojuma teritorija) teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei detālplānojuma teritorijā saskaņā ar detālplānojuma grafiskās daļas kartēm “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”, “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, “Plānotā apbūve un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums”, “Inženiertīkli. Ielu šķērsprofili” un “Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums”.

# Šajos nosacījumos ietvertas prasības, kas detālplānojuma teritorijā detalizē un precizē Carnikavas novada domes 2019. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. SN/2019/8 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 2028. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

# Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves prasības, kas nav ietvertas šajos nosacījumos, ir noteiktas Carnikavas novada domes 2019. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2019/8 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 2028. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

# Prasības visas teritorijas izmantošanai

## Piekļūšana un kustības organizācija

# Piekļūšanai detālplānojuma teritorijā izbūvē E kategorijas ielas (vietējas nozīmes) ar pieslēgumiem no Rietumu ielas, Dienvidu ielas un detālplānojuma teritorijas dienvidos esošā ceļa. No Dienvidu ielas veido gājēju un velo savienojumu. No Poču ielas veido inženiertīklu koridoru, ko ierīko izmantošanai arī gājēju  ceļa un velo savienojuma funkcijām.

# Zemes vienībām nodrošina piekļūšanu no plānotajām ielām atbilstoši detālplānojuma grafiskās daļas kartei “Plānotā apbūve un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums”.

# Iebrauktuves īpašumos precizē būvprojekta izstrādes ietvaros.

## Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

# Detālplānojuma teritorijā plānotajām ielām izstrādā būvprojektus saskaņā ar detālplānojuma grafiskās daļas kartēm “Plānotā apbūve un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums” un “Inženiertīkli. Ielu šķērsprofili”.

# Inženiertīklus izbūvē ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām, izņemot situācijas, kurās tas nav iespējams, saskaņā ar detālplānojuma grafiskās daļas karti “Inženiertīkli. Ielu šķērsprofili”.

# Lietusūdeni no ielām novada tā, lai lietusūdens no ielām neplūstu uz apbūves zemes vienībām.

# Apbūvei plānotās teritorijas jāplanē, veidojot 3 līdz 6‰ slīpumu virzienā uz ielu un ceļu teknēm un lietusūdeņu uztveršanas akām.

# Būvniecības rezultātā nav pieļaujama hidroloģiskā stāvokļa pasliktināšanās detālplānojuma teritorijai pieguļošajās platībās.

# Pirms būvdarbu uzsākšanas, teritorijā veic teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbus atbilstoši būvprojekta risinājumiem.

# Inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu detālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām tādā apjomā, kas nodrošina konkrētā objekta būvniecības procesa realizācijas iespējas, un tā var ietvert šādus pasākumus:

# nepieciešamo inženierizpētes darbu veikšana (topogrāfiskā, ģeodēziskā un  ģeotehniskā izpētes);

# meliorācijas sistēmas pārkārtošanu, izstrādājot pārkārtojamā grāvja meliorācijas sistēmas pārbūves projektu;

# lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas projektēšana un ierīkošana;

# plānoto ielu vai to posmu izbūve, sākotnēji ar grants segumu, nodrošinot piekļuvi plānotās apbūves teritorijai;

# maģistrālo inženiertīklu izbūve plānotās ielas/ielu vai to posmu robežās, ciktāl tie nepieciešami konkrētās apbūves kārtas nodrošināšanai

# Uzsākot atsevišķi izveidota apbūves zemesgabala būvdarbus, tā apbūves būvprojekta ietvaros jāizvērtē esošās grunts izmantošanas iespējas apbūves laukuma sagatavošanai būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai.

## Prasības inženiertehniskajai apgādei

# Detālplānojuma teritoriju nodrošina ar elektroapgādi, tostarp ielu apgaismojumu, centralizēto ūdensapgādi  un sadzīves kanalizāciju, un lietusūdens drenāžu.

# Lietusūdens novadīšanai no plānotajām ielām paredzēti lietusūdens kanalizācijas drenāžas vadi, tālāk tos novadot atklātajā lietusūdens novadīšanas sistēmā (grāvī, ūdenstilpē, ūdenstecē).

# Meliorācijas sistēmu izbūvi, atjaunošanu vai pārbūvi veic pirms teritorijas apbūves, izstrādājot atbilstošu būvprojektu;

# Siltumapgādi nodrošina lokāli katrā apbūvējamā zemes vienībā vai izmantojot pieslēgumu gāzapgādes sistēmai. Risinājumu precizē būvprojektā.

# Detālplānojuma teritorijā nodrošina piekļuvi bezvadu elektronisko sakaru tīkliem vai, kad iespējams, veidojot pieslēgumu elektronisko sakaru kabeļu tīkliem.

# Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšana no Vecgaujas un centralizētās ūdensapgādes sistēmas (hidrantiem),  tiklīdz  tie tiek izbūvēti.

# Inženiertīklu izvietojums detālplānojuma teritorijas inženiertehniskajai apgādei ietverts un ielu šķērsprofili attēloti detālplānojuma grafiskās daļas kartē “Inženiertīkli. Ielu šķērsprofili”. Inženiertīklu risinājumu un izvietojumu precizē būvprojektā.

## Labiekārtojuma un vides pieejamības nosacījumi

# Plānotajās zemes vienībās, kurās ir konstatēts Eiropas Savienības nozīmes biotops 2180 Mežainas piejūras kāpas (biotopa teritorijas robežas attēlotas grafiskās daļas kartēs “Plānotā apbūve un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums” un “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”), ievēro šādus nosacījumus:

# plānotajās zemes vienībās, kuras pilnībā vai lielāko  daļu aizņem biotops 2180, apbūvi izvieto pietuvināti ielām vai pēc iespējas saglabājot priedes, kuru diametrs ir 50 cm vai lielāks, saglabājot vismaz 35 % no zemes vienībā konstatētās biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas platības;

# plānotajās zemes vienībās, kurā  biotops  aizņem  mazāko daļu zemes vienības  daļu vai to skar daļēji, apbūvi izvieto ārpus biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas platības vai joslā gar biotopa poligona ārējo malu, un pēc iespējas saglabājot priedes, kuru diametrs ir 50 cm vai lielāks, saglabājot vismaz 40% no zemes vienībā konstatētās biotopa platības;

# būvvietas zemes vienībā projektē un izbūvē, maksimāli saglabājot dabisko reljefu, zemsedzi un koku stāvu. Saglabājamā biotopa daļā aizliegta zālāju vai apstādījumu ierīkošana;

# apbūvi, infrastruktūras ierīkošanu un labiekārtoju plānotajā zemes vienībā Nr.8  projektē un īstenotā, lai neskartu gada staipekņa Lycopodium annotinum atradni un ne mazāk kā 10 m rādiusu ap to;

# ierīkojot apstādījumus, izmanto piekrastes meža biotopiem raksturīgas augu sugas  (piemēram, kadiķus, viršus, sīkkrūmus, mārsilu, papardes un citas sugas). Nav pieļaujama apstādījumu ierīkošana, izmantojot augu sugas ar ekspansīvu, nekontrolējamu izplatīšanās spēju (piemēram, korintes, spožo klinteni, spirejas, grimoņus  un citas līdzīgas sugas), kas var ieviesties biotopā 2180 Mežainas piejūras kāpas vai īpašumam piegulošajā meža platībā, kā arī ar virszemes noteci nonākt ūdenstecēs.

# Ielu apstādījumu joslā maksimāli saglabā esošos kokus. Pēc būvdarbu veikšanas atjauno dabiskiem priežu mežiem tipisko smilts augsni un zemsedzi.

# Izcērtamos kokus un atmežojamās platības precizē, izstrādājot būvprojektu, projektā pēc iespējas saglabājot priedes, kuru diametrs ir 50 cm vai lielāks. Meža zemes atmežošana atļauta tikai zem ēkām un inženierbūvēm, iekšpagalmiem un piebraucamajiem ceļiem. Pārējā zemes vienības daļa saglabājama kā meža zeme

# Žogus izvieto:

# starp zemesgabaliem - uz zemesgabalu robežas;

# ielas pusē - pa ielas sarkano līniju;

# gar pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvi  nepieciešamības gadījumā žogs liekams pa grāvja krants augšējo malu, ar nosacījumu,  ka grāvja tīrīšanas vajadzības gadījumā ir nodrošināma žoga noņemšanu.

# Gar ielu (ceļu) izbūvēta žoga minimālā caurredzamība ir 30%, augstums līdz 1,5 m. Žoga maksimālais augstums dzīvojamā un publiskajā apbūvē ir 1,8 m, ja tas ir 100% caurredzams (sieta žogs). Necaurredzamus žogus atļauts būvēt, ja to augstums ir līdz 1,2 m.

# Labiekārtojuma elementu izvietojumu nosaka ēku būvniecības ieceres dokumentācijā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veidojot harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.

# Āra apgaismojumu izvieto tā, lai tas netraucētu kaimiņus.

# Ģeneratoru, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūvi veic tā, lai to izskats un trokšņa līmenis netraucētu kaimiņus.

# Ielas apgaismojumu paredz ar LED tipa gaismekļiem.

# Nepieciešamās transportlīdzekļu novietnes izvieto objekta zemes vienībā. Transportlīdzekļu novietņu izvietojumu un skaitu nosaka atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumam, ievērojot spēkā esošā teritorijas plānojuma, Latvijas valsts standarta un citu normatīvo aktu

# Plānotās ielas izbūvē ar cieto segumu, kas atbilst vides pieejamības prasībām. Cietā seguma veidu precizē būvprojektā atbilstoši Ādažu novada pašvaldības aģentūras“Carnikavas komunālserviss” tehniskajiem noteikumiem. Cieto segumu izbūvē pēc visu nepieciešamo inženiertīklu izbūves.

# Detālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas ierīkošanā un teritorijas labiekārtošanā ievēro universālā dizaina principus.

# Veicot jebkādus būvdarbus, kravu transportēšanu un citus darbus, darba veicējs nodrošina saglabājamo koku stumbru un vainagu aizsardzība pret traumām. Veicot rakšanas darbus, nodrošina atsegto sakņu aizsardzību.

## Prasības apbūves izvietojumam

# Ēkas atļauts izvietot detālplānojuma grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” noteiktajās apbūves izvietošanas teritorijās, kuru robežas nosaka būvlaide (6 m) un apbūves līnija (pret ceļu servitūtiem un kaimiņu zemes vienībām - 4 m, zemes vienībās, kas robežojas ar pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvi - ne tuvāk grāvim, kā grāvja ekspluatācijas aizsargjoslas robeža,  t.sk. pārceļamajā grāvja posmā – ne tuvāk grāvim, kā aizsargjoslas robežu atbilstoši pārcelta grāvja novietojumam, ņemot vērā grafiskās daļas kartē “Plānotā apbūve un satiksme organizācija . Adresācijas princips”   iekļautos apbūves izvietojuma  principus.

# Šajos noteikumos noteiktos attālumus var samazināt, ja to pieļauj citu normatīvo aktu prasības, bet gadījumos, kad ēkas, starp kurām paredzēts samazināt attālumu, atrodas dažādās zemes vienībās, arī saņemot attiecīgā blakus esošās zemes vienības īpašnieka piekrišanu būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

# Ēkas atļauts izvietot atbilstoši brīvā plānojuma principiem. To novietojumu precizē būvprojektā.

## Zemes vienību veidošanas nosacījumi un adresācijas principi

# Zemes vienību sadalīšana vai robežu pārkārtošana atļauta saskaņā ar detālplānojumā izstrādāto zemes vienību dalījuma risinājumu, atbilstoši detālplānojuma grafiskās daļas kartei “Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums”, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

# Jaunizveidotajām ielām piešķir nosaukumus.

# Ēkām adresi piešķir uzsākot jaunu numerāciju, par pamatu izmantojot detālplānojuma grafiskās daļas karti “Plānotās apbūves un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums”.

## Aizsargjoslas un citi izmantošanas apgrūtinājumi

# Aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi ir noteiktas detālplānojuma grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”.

# Plānoto ielu sarkanās līnijas ir noteiktas detālplānojuma grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”.

# Plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem.

# Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem

# Jauktas centra apbūves teritorija JC2 ir funkcionālā zona, kas  pašvaldības teritorijas plānojumā noteikta teritorijai ar plašu daudzfunkcionālu izmantošanas spektra, kas ietver savrupmāju un rindu māju apbūves, publiskās apbūves un ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistītas apbūves iespējas.

## Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) plānotajās zemes vienībās Nr. 1 – 42 (apzīmējums kartē JC2 – 1)

# Teritorijas galvenais izmantošanas veids ir  Savrupmāju apbūve (11001), ko veido brīvi stāvošas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas, tai skaitā dvīņu mājas, ietverot nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu.

# Atbilstoši teritorijas plānojumā Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) zonā atļautajiem citiem galvenās izmantošanas veidiem,  atļauta  arī:

  - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmsskolas izglītības iestāde, bērnu pieskatīšanas dienas centrs, telpas interešu izglītībai u.tml.

  - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts - nepārsniedzot vietējās nozīmes objekta apjomu.

  - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu māja, pansija u.tml. īslaicīgas apmešanās vieta izmitināšanas un atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai

  - Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti pagalmi un stādījumi.

# Teritorijas papildizmantošanas veidus nenosaka.

# Apbūves parametri:

| Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība, m² | Maksimālais apbūves blīvums, % | Apbūves augstums, m |
| --- | --- | --- |
| 1200* | 30 | līdz 10 |

* savrupmājai - 1200 m², katrai no dvīņu mājas daļām - 600 m²

# Nav atļauta teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (rada troksni, smakas, gaisa piesārņojumu, u.tml.).

# Zemesgabalu ar dvīņu māju apbūvi atļauts sadalīt pēc šo ēku uzbūvēšanas un nodošanas ekspluatācijā.

# Jaunveidojama zemesgabala minimālā fronte ir 15 m.

# Piebraucamā ceļa (piebrauktuves) maksimālais platums ir 4m.

## Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)  plānotajā zemes vienībā Nr. 48  (apzīmējums kartē JC2 – 2)

# Teritorijas galvenais izmantošanas veids  ir Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas  un dzīvnieku kapsētas.

# Teritorijas papildizmantošanas veidus nenosaka.

# Apbūves parametri:

| Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība, m² |  | Maksimālais apbūves blīvums, % | Apbūves augstums, m |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedalāma |  | 10 | līdz 9* |

# *izņemot skatu torņus, ar atpūtas specifiku saistītas būves

# Zemes vienībā saglabā esošo ūdenstilpi (dīķi) un tai piegulošo mozaīkveida ainavu.

# Teritorijai nodrošina biotopiem atbilstošu apsaimniekošanu.  Atļauts labiekārtojums izziņas, dabas tūrismam, rekreācijai (dabas taka,  aprīkojums pasīvai un/vai aktīvai atpūtai, piknika vai tml. īslaicīgas atpūta vietai, bērnu rotaļu laukums u.tml., risinājumu precizējot labiekārtojuma projektā.

# Teritorijas daļā, kas robežojas  ar  plānoto  ielu  atļauts izvietot  publiski pieejamu sadzīves atkritumu konteineru dalītās savākšanas punktu (ja nepieciešams).

## Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)  plānotajās zemes vienībās  Nr. 49-51  (apzīmējums kartē JC2 – 3)

# Jauktas centra apbūves teritorija  JC2 ar apzīmējumu kartē JC2-3  noteikta teritorijas daļai, kas iekļauj esošas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvi (t.sk. pārvietojamo posmu) ar grāvju piekļuvei apsaimniekošanai  funkcionāli piesaistāmo zonu, izdalot atsevišķās zemes vienībās nodošanai pašvaldībai.

# Teritorijas  galvenais izmantošanas veids:  Labiekārtota ārtelpa (24001):  izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.

# Meliorācijas grāvjus izmanto atbilstoši paredzētajam mērķim, kopj un saglabā tā, lai to darbība nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinot citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju zemes izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību atbilstoši meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

# Meliorācijas būvju atjaunošanu vai pārbūvi realizē veicot būvprojektēšanu atbilstoši hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

  - Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) plānotajās zemes vienībās Nr.  43 – 47 (apzīmējums kartē JC2-4)).

# Jauktas centra apbūves teritorija JC2 ar apzīmējumu kartē JC2-4  noteikta   jaunveidojamajām zemes vienībām, kas izdalītas  detālplānojuma teritorijā ieplānotajām ielām starp sarkanajām līnijām  (plānotās zemes vienības Nr.  43 – 47).

# Teritorijas  atļautās  izmantošanas veidi:

# transporta lineārā infrastruktūra – iela, gājēju un velosipēdu ceļš;

# inženiertehniskā infrastruktūra – virszemes un pazemes inženiertīkli, elektroenerģijas, ūdens un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi).

# transporta apkalpojošā infrastruktūra – apgriešanās laukums.

# Teritorijas papildizmantošanas veidus  un apbūves parametrus nenosaka.

# Plānotās  ielas veido saskaņā ar grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” noteiktajām plānotajām ielu sarkanajām līnijām, kartēs “Plānotā apbūve un satiksmes organizācija. Adresācijas priekšlikums” un “Inženiertīkli. Ielu šķērsprofili” iekļautajiem principiālajiem risinājumiem,  precizējot būvprojektā.

  - Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) plānotajā zemes vienībā Nr. 52 (apzīmējums kartē JC2)

# Teritorijas daļai, kurā šajā  detālplānojuma procesā netiek paredzēta tālākā teritorijas sadale jaunveidojamās zemes vienībās, piemēro spēkā esošajā teritorijas plānojumā definētos Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) apbūves noteikumus (nedetalizētus).

## Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

# Transporta infrastruktūras teritorija (TR), kas attēlota atbilstoši spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktajam Transporta infrastruktūras teritorija (TR) zonējumam Dārznieku un Ganību ielas savienojošo servitūta ceļu trasei, kas šķērso detālplānojuma teritoriju tās  dienvidu daļā,  to precizējot atbilstoši ceļa servitūtu teritorijas  robežām.

# Teritorijas  atļautās  izmantošanas veidi:

# transporta lineārā infrastruktūra – piebraucamais ceļš,  infrastruktūra gājēju un velosipēdu kustībai;

# inženiertehniskā infrastruktūra – virszemes un pazemes inženiertīkli, elektroenerģijas, ūdens un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi).

# transporta apkalpojošā infrastruktūra – apgriešanās laukums.

# Teritorijas papildizmantošanas veidus  un apbūves parametrus nenosaka.

# Ceļa lietošanas un uzturēšanas tiesība nosaka Civillikuma noteiktajā kārtībā.

## Ūdeņu teritorija (Ū)

# Ūdeņu teritorija (Ū) ir noteikta detālplānojuma teritorijā esošajiem ūdensobjektiem.

# Teritorijas izmantošanas veidi ir ūdenssaimnieciska izmantošana (23001) un ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

# Detālplānojuma īstenošanas kārtība

# Detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju.

# Detālplānojumu atļauts īstenot pa kārtām: pirmajā kārtā attīsta detālplānojuma teritorijas ziemeļu daļu, otrajā kārtā  - teritorijas rietumu daļu. Atbilstoši būvprojektam, katru no apbūves kārtām, ja nepieciešams, ir atļauts sadalīt apakškārtās, izdalot atsevišķus būvniecības un attīstības posmus.

# Pirms atsevišķas apbūves kārtas būvniecības procesa uzsākšanas detālplānojuma teritorijā veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, saskaņā ar šo nosacījumu 2.2. apakšnodaļā noteiktajam.

# Detālplānojuma teritorijā  prioritāri  īsteno meliorācijas sistēmas pārkārtošanu (pašvaldības nozīmes  koplietošanas ūdensnotekas 512:2 posmā ~46/50 līdz 48/77 pārvietošanu).Pēc meliorācijas pārkārtošanas projekta īstenošanas jāveic datu aktualizācija meliorācijas valsts kadastrā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

# Detālplānojuma teritorijā plānotas ielas izbūvē pa kārtām tādā apjomā, kas nepieciešams konkrētās apbūves kārtas īstenošanai. Inženiertīklu izbūves secību precizē būvprojektēšanas laikā, ar katru inženiertīklu turētāju atsevišķi.

# Zemes vienību sadali un adrešu piešķiršanu atļauts veikt pa kārtām un apakškārtām pēc pašvaldības nozīmes ūdensnotekas 512:2 posmā ~46/50 līdz 48/77 pārvietošanas, attiecīgajai apbūves kārtai nepieciešamās ielas (u) izbūvei ar cieto segumu, elektroapgādes tīklu, drenāžas lietus ūdeņu novadīšana, kā arī centralizēto ūdensapgādes  un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves un ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas sistēmu izbūvei līdz pievienojuma vietai centralizētajai sistēmai.  Ekspluatācijā ielas nodod ar  izbūvētu cieto segumu.

# Citas prasības

# Būvniecības laikā nav pieļauts pasliktināt pievedceļu tehnisko stāvokli. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievedceļu tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums novērst radītos bojājumus.